Víziközmű rendszer megnevezése:

41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Várpalota-Inota, Vajda J. utca

Azonosító: FI-2017-1982

Fejlesztési feladat:

Ivóvízvezeték építés (ac anyagú vízvezeték cseréje)

Várpalotán, a Vajda János utcában (Bercsényi és Dózsa Gy.utcák közötti szakasz) NA 50-300 ac ivóvízvezeték húzódik, mely vezetéken gyakori a csőtörés, a jelenlegi csövek elöregedtek, elavultak, ezért indokolt a vezeték cseréje. Tárgyi vezetékszakasz családi házas övezet vízellátását szolgálja.

A meglévő ivóvízhálózati szakasz, D 315 (15 fm), D 160 (155 fm) és D 63 (35 fm) KPE ivóvízvezetékre lenne kicserélve a vízvezetékhez tartozó összes szerelvénnyel és bekötéssel együtt, mintegy 205 fm hosszban. A meglévő bekötések KPE anyagúra való cseréje is megvalósulna. A rekonstrukciós munkák 3 db tolózárakna felújítását, és 1 db új tűzcsap építését is magukba foglalnák.

A beruházás becsült költsége 6 000.000,- Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési -és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.