1. melléklet

az 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1.) Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek (A levegő terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 3. melléklete alapján. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani. ) CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Légszennyező anyag [CAS szám] | Átlagolási időszak | Tájékoztatási küszöbérték | Riasztási küszöbérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | Kén-dioxid [7446-09-5] | 1 óra | 400 három egymást követő órában | 500 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Nitrogén-dioxid [10102-44-0] | 1 óra | 350 három egymást követő órában | 400 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Szén-monoxid [630-08-0] | 1 óra | 20 000 három egymást követő órában | 30 000 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Szálló por (PM10) | 24 óra | 75 két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható | 100 két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Ózon [10028-15-6] | 1 óra | 180 három egymást követő órában | 240 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |